安沟水库灌区2025年度工作报告

一、概述

安沟水库位于淮河流域沙颍河水系北汝河支流黄涧河，地处汝州市东北部，属中型水库，控制流域面积89平方公里，兴利库容710万立方米，1965年库渠续建工程完成后，灌区渠系由东、南、西三条干渠构成，全长17965米，下设主干支渠55条，覆盖耕地面积4.59万亩，设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积1.6万亩，灌溉水有效利用系数0.6，年引水量366.5万立方米，涉及焦村、米庙、纸坊三个镇的17个行政村，受益人口3.2万人。           

二、年度工作总体情况

2025年，安沟水库灌区全年实际引水量366.5万立方米，完成灌溉面积1.44万亩，灌溉水有效利用系数稳定在0.6，为灌区涉及的焦村、米庙、纸坊三个镇17个行政村的3.2万受益人口提供了坚实的农业用水保障，有力促进了灌区农业生产的稳定发展。

三、灌区工程运行与管理情况

（一）骨干工程运行状况

安沟水库作为灌区的主要水源工程，2025年运行状况良好。水库控制流域面积89平方公里，总库容1530万立方米，兴利库容710万立方米，全年水位及蓄水量均在正常运行范围内，为灌区灌溉用水提供了可靠保障。

（二）渠系及建筑物维护情况

灌区现有支渠斗渠水闸62座、跌水23座、渡槽12座（其中7座完好）、生产排洪桥826座。本年度，灌区管理单位对这些水工建筑物进行了定期检查和日常维护，重点对病险水闸、渗漏渡槽及损坏桥梁进行了应急抢修和简易修复。

（三）工程维修养护工作开展

2025年，在运行维护经费逐步落实的情况下，灌区管理单位积极开展了工程维修养护工作。重点对干渠的险工险段进行了清淤除障和局部防渗处理，对部分损坏的闸门启闭设备进行了维修和更换，对7座完好渡槽进行了日常检查和防腐处理。全年累计完成干渠清淤长度约8公里，维修水闸15座，修复跌水3处，确保了灌溉期间工程的基本畅通和安全运行。同时，督促各农民用水者协会对其负责的支渠、斗渠进行了力所能及的清淤和维护，保障了支斗渠的正常输水。

四、水资源调配与灌溉管理情况

（一）水资源供需分析与调配

灌区地处山丘区，河道径流量小，地下水埋藏较深（北部80—100米，南部30—40米），单井出水量小于20立方米/小时，灌溉用水主要依赖安沟水库供水。本年度，安沟水库来水情况基本正常，结合水库兴利库容，通过科学制定供水计划，实行“总量控制、分时调度”的原则，合理调配水资源。在灌溉高峰期，优先保障水稻等大宗粮食作物关键生育期用水；在非高峰期，合理调配剩余水量，满足其他作物用水需求，确保了有限水资源的高效利用。全年取水严格控制在取水许可证（编号D410482S2022-004）核定的660万立方米许可水量内，实际供水量366.5万立方米，水库年可供水量1258万立方米，水资源供需总体平衡。

（二）灌溉管理与服务

灌区继续推行“管理单位+农民用水者协会”的管理模式：

管理单位（汝州市中小型水库运行中心）：主要负责干渠工程的管理、维修养护及全灌区的水量统一调配，确保干渠输水畅通和用水计划的落实。

农民用水者协会：作为非营利性群众组织，实行自收自支、自我管理，具体负责支渠、斗渠的日常维护、田间配水管理以及水费的计收工作。协会在本年度积极配合管理单位，及时反馈用水需求，组织农户参与渠道清淤，保障了灌溉用水从支斗渠到田间的有效供给。

本年度，灌区管理单位加强了灌溉用水调度的科学性和灵活性，根据气象预报和作物需水情况，适时调整放水时间和流量，努力提高灌溉效率和用水保证率。同时，加强了水费政策的宣传和解释，规范了水费计收程序，确保了水费的足额征收和合理使用，为灌区工程的良性运行提供了一定的资金支持。

五、管理单位自身建设情况

安沟水库灌区管理单位为汝州市中小型水库运行中心（安沟水库灌区），系水利局二级事业单位。2025年，单位定编24人，现有在岗11人，人员经费由财政全额保障，为单位各项工作的开展提供了基本的人员和经费保障。本年度，单位进一步明确了岗位职责，加强了内部管理制度建设，组织职工参加了水利工程管理、水资源调度等相关业务培训，提升了职工的专业技能和管理水平。同时，积极与上级主管部门沟通协调，推动灌区运行维护经费的核定落实工作，为灌区工程的长期稳定运行争取更多的资金支持。

六、存在的主要问题与不足

（一）工程设施老化破损问题突出

灌区部分干渠、支渠及配套建筑物建设年代久远，老化破损严重。目前，干渠防渗长度仅达50%，支渠30%，斗渠多为土渠，渠道渗漏损失较大；渠道及建筑物完好率仅为50%，部分水闸启闭不灵、渡槽渗漏、桥梁损坏，勉强维持运行，影响了灌溉水利用效率和工程安全运行。

（二）灌溉面积衰减，工程效益未充分发挥

灌区设计灌溉面积2.5万亩，目前有效灌溉面积仅1.6万亩，东干渠设计1.1万亩实际0.7万亩、西干渠设计0.9万亩实际0.4万亩，均存在不同程度的灌溉面积衰减。主要原因是部分支斗渠工程不配套、损坏严重，导致部分农田灌溉用水难以保障，工程效益未能充分发挥。

（三）运行维护经费不足

虽然人员经费得到财政全额保障，但灌区工程运行维护经费尚未完全核定落实到位，现有经费难以满足大规模工程维修养护和更新改造的需求，制约了灌区工程设施状况的改善和灌溉保障能力的提升。

（四）管理力量有待加强

现有在岗人员11人，与定编24人差距较大，人员不足导致对灌区工程的日常巡查、精细化管理和维修养护工作难以全面深入开展。同时，农民用水者协会的管理能力和技术水平参差不齐，也影响了支斗渠管理和灌溉服务的质量。

七、下一步工作计划与建议

（一）积极争取项目资金，加快工程更新改造

重点争取灌区续建配套与节水改造项目资金，对渗漏严重的干渠、支渠进行防渗处理，对老化破损的水闸、渡槽、跌水等建筑物进行维修加固或重建，逐步提高渠道防渗率和建筑物完好率，减少渗漏损失，恢复和扩大有效灌溉面积。

（二）落实运行维护经费，保障工程良性运行

继续与上级财政部门沟通协调，尽快核定落实灌区工程运行维护经费，并建立稳定的经费保障机制，确保灌区工程能够得到及时的维修养护，维持良好的运行状态。

（三）加强管理队伍建设，提升管理服务水平

争取增加人员编制，补充专业技术人员，加强职工业务培训，提高管理队伍的整体素质和业务能力。同时，加强对农民用水者协会的指导和培训，提升其自我管理、自我服务的能力，共同做好灌区灌溉管理工作。

（四）推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率

积极引进和推广先进的节水灌溉技术和管理经验，如渠道衬砌、低压管道输水、喷灌、滴灌等，引导农户改变传统灌溉方式，提高田间灌溉水利用效率，促进灌区水资源的可持续利用。

