马庙水库灌区年度工作报告

一、概述

汝州市马庙水库位于淮河流域沙颍河水系北汝河支流洗耳河上游，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖和旅游等综合效益的中型水库。汝州市马庙水库灌区位于汝州市北部的山前丘陵区及马庙水库下游与平原衔接区域，灌区覆盖范围内的渠道、水闸等建筑物是水库灌区工程的重要组成部分。

该灌区于1970年3月建成，设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积1.29万亩。设计灌溉保证率为75%时，可以灌溉骑岭、陵头2个乡镇和紫云、风穴2个办事处的10个行政村耕地。

灌区主要农作物为小麦、玉米、红薯等。近年来，受市场需求和社会经济变革的影响，果、蔬栽种面积进一步扩大，创收增收的多样性种植品类和种植模式越来越多。

- 灌区水资源利用及骨干工程现状

马庙水库是一座中型水库，总库容1705.3万m³，兴利库容754.6万m³。汝州市马庙水库水源工程于2010年完成除险加固后，年平均蓄滞洪水1070万m³，正常蓄水位在325m至328m之间变化，水源充足有保障。灌区现有东、西两条干渠，总长18.5km。其中衬砌13.74km，支渠25条，总长56km，其中衬砌20km。

灌区覆盖区域主要以农业灌溉、抗旱保收为主，用水性质全部为农业用水。灌渠由于年久失修，主干渠完好率不足30%；以田间支渠为主的水工建筑物损坏特别严重，损坏程度已达到80%以上。干支渠均未做防渗处理，由于缺少专业维护资金和受早些年农民种粮积极性下降影响，灌溉面积不断萎缩，灌渠工程维护难以为继。骨干排水沟长度8km，建筑物86座，渠（沟）工程及建筑物完好率不足30%。该区域总人口为3.8万人，土地总面积3.5万亩，总耕地面积为3.1万亩。

- 工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

汝州市马庙水库运行中心属纯公益管理单位。单位定编人数23人，现有在岗7人。

为加强灌区的工程管理，提高灌溉效益，缩短灌溉周期，使之更好地为灌区群众服务，马庙水库灌区成立了农民用水者协会，明确了管理职责，制定了“灌溉管理制度”“水费征收制度”“奖惩制度”等多项制度并上墙，实行会长负责制，两个队长主责东西渠并实施日常监管维护，同时与受益村庄书记（或管理员）实施联动互动管理，落实不定期巡逻模式，每个人职责清晰、分工明确，确保了灌区管理工作的正常运行。

（二）“两费”落实及使用情况

管理人员经费核定61.78万元，经费落实0万元。工程维修养护经费核定168.8万元，年度维养实施及经费支付为0万元。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

马庙水库灌区未开展标准化管理，依然运行的是传统管理模式+村委会联动机制的工作管理方案，与现代化管理模式相差较远，也未开展标准化管理工作。

- 用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

马庙水库灌区农业年取水许可量468万m³，年取水总量为660万m³。多年平均实灌面积9000亩，近年来最大实灌面积4500亩，灌溉水有效利用系数0.38，年引水量500万m³，灌区范围内高标准农田建设情况为800亩。按照《河南省水利厅农业水价综合改革实施方案》的要求，马庙水库灌区由马庙水库运行中心统筹实施农业节水与供用水管理。用水者协会负责向用水户推广节水管理模式和节水方案实施，协会全方位参与用水管理。在管理过程中，坚持以渠系为节管单元，实施会长负责制，推行用水户提前上报用水计划，经批准后，按时间节点进行供水调水配水，并加强末级渠系输水和退水管理，防止斗农毛（临时开挖）与供水用水不衔接出现时间空档，造成溢水和过度漫灌。水费征收经渠系渠段当地单位核算后，统一由村委会牵头收取水费并上缴协会。

2025年，共灌水4次，放水26天，灌溉（渠灌）6000亩次，放出水量122.85万m³。水位徘徊区间为321.22至327.9m，现在水位已恢复到327.56m。另外，井灌面积为800亩。

- 农业水价综合改革

为进一步推进农业水价综合改革，汝州市财政、水利、农业农村、物价等部门联合制定印发《汝州市农业水价综合改革奖补办法》，进一步明确了奖补标准，促进农业节约用水，提高水资源利用效率和水费收缴率，降低农业生产成本，保障农田水利工程良性运行。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

马庙水库灌区未实施信息化建设。

- 投资改造情况

2021年，受“7·20”极端天气降水影响，灌区山体滑坡造成渠道淤积损毁、渠堤失稳开裂塌方、土涵洞淤堵冒顶、闸门基座被掏基损毁殆尽，灌溉体系几乎全部瘫痪。灾后，进行了水毁修复，实际完成投资163万元，项目已于2023年9月完成了竣工验收。

六、存在问题及建议

灌区自1970年开灌以来，对汝州市农业生产和经济社会发展发挥了重要作用。但由于工程建设受当时客观因素制约，工程标准低，质量差，工程续建维护滞后，年久失修，干支渠渗漏严重，工程管理设施陈旧，建筑物损坏严重，已残缺不全，无法正常运行。加之，工程灌溉管理手段落后，严重影响了灌区效益的发挥，急需进行现代化提升改造。

七、审计等发现问题及整改

无。